بخش اول

مقدمه

ابتدا ماتریس های c و d را تعریف می کنیم، همچنین یک k تعریف می کنیم که از 1 تا 5 می باشد. سپس ماتریس زمان را تعریف می کنیم که به صورت پنج پنجره می باشد. دلیل این گونه تعیین این است که در آینده از این فرم تعریف برای پنجره های خود استفاده کنیم.

بخش الف

برای ساخت منابع خود ماتریس c یا d را در سینوس های مد نظر نقطه ضرب می کنیم. چون متغیر زمان ما یک بردار نمی باشد و به صورت پنجره پنجره است از دستور reshape(,1,[]) استفاده می کنیم. سپس آن را در ماتریس منابع ضرب می کنیم. سیگنال منابع در تصویر 1.1 و سیگنال مشاهدات در تصویر 1.2 آمده است.

تصویر 1.1: سیگنال منابع

تصویر 1.2: سیگنال مشاهدات

قسمت ب

برای جدا سازی دو پنجره به اندازه طول پنجره از مشاهدات خود می بریم. البته برای پنجره دوم ابتدا به انداره طول پنجره شیفت داریم و سپس به همان اندازه برش می زنیم. سپس خودهمبستگی این دو پنجره را بدست می آوریم. در ادامه طبق الگوریتم های BSS داریم:

BT, Γ=GEVDRwindow1, Rwindow2

بنابراین در متلب دستور [B_T, Gamma] = eig(window1_R_X, window2_R_X) را وارد می کنیم تا ماتریس B را بدست بیاوریم. سپس، چون مقدار ویژه بدست آمده از تابع eig() متلب به ترتیب صعودی می باشد با تابع sort() ماتریس مقادیر ویژه را به صورت نزولی مرتب می کنیم. ماتریس مقادیر ویژه (Γ) و ماتریس بردار های ویژه (BT) در زیر آمده اند:

Γ=0.25000.1111          ;          BT=-0.6325   0.6325-0.4743-0.8433

از BSS می دانیم که S=BX. از آنجا که ماتریس B_T ترانهاده ماتریس B می باشد، ابتدا آن را ترانهاده کرده سپس آنرا در ماتریس مشاهدات ضرب می کنیم تا ماتریس منابع بدست آید. سپس هم ماتریس منابع بدست آمده و هم ماتریس منابع اولیه را نرمالیزه می کنیم (نرم فروبینیوس آن را یک می کنیم) تا ابهام اندازه برطرف شود. همچنین بین ماتریس منابع بدست آمده و ماتریس منابع اولیه همبستگی می گیریم تا ابهام جایگشت را نیز برطرف کنیم. اکنون منابع بدست آمده و منابع اولیه را روی یکدیگر رسم می کنیم. تصویر 1.3 این نمودار را نشان می دهد.

تصویر 1.3: مقایسه منابع با منابع بدست آورده شده با داشتن دو پنجره

حال اگر طبق رابطه E=S-SF2SF2 استفاده کنیم خطای ما برابر با 1.7704e-314.6125e-32 می باشد.

قسمت ج

برای این قسمت الگوریتم محاسبه ما پیچیده تر می شود (به دلیل این که بیشتر از دو پنجره داریم). الگوریتم محاسبات ما به صورت زیر می باشد:

B=argmin fB→fB=fb1,b2,…,bM=k=1Kij≠ibiTRXkbi2

حال برای هر کدام از bi ها داریم:

fbi=biTkj≠iRXkbjRXkbjTbi⇒Ri=kj≠iRXkbjRXkbjT

→fbi=biTRi bi

حال برای محاسبه Ri باید از الگوریم Alternation-Minimization استفاده کنیم. برای استفاده از این الگوریتم باید یک حلقه برای اجرای چند باره استفاده کنیم. در کد من 100 بار این شیوه اعمال می شود تا به دقت قابل قبولی برسیم. نحوه اجرای الگوریتم به صورت زیر است:

- ابتدا ماتریس B را به صورت رندوم تعریف می کنیم. از آنجا که می دانیم ماتریس B یک ماتریس orthonormal می باشد آن را به صورت B = orth(randn(M)) تعریف می کنیم

- در ادامه در یک حلقه for داخلی ماتریس Ri را محاسبه می کنیم.

- سپس با استفاده از تابع eig(R_i) و انتخاب بردار ویژه متناظر با کمترین مقدار ویژه و تعریف آن به عنوان بردار مکانی ماتریس B اقدام به ساخت این ماتریس می کنیم.

- هر بار نیز قید نرمال بودن را اعمال می کنیم.

در انتها تصویر 1.4 مقایسه منابع با منابع بدست آمده را نشان می دهد.

تصویر 1.4: مقایسه منابع با منابع بدست آمده با داشتن تمام پنجره ها

همچنین، مقدار خطای در انتهای اجرا برابر با 2.0096e-321.4412e-32 می باشد. همچنین، تصویر 1.5 نمودار خطا نسبت به دفعات پیمایش را نشان می دهد.

تصویر 1.5: نمودار خطا در مقایسه با میزان دفعات پیمایش

قسمت ه

برای این که عبارت σW را تعریف کنیم، ابتدا توان سیگنال X خود را محاسبه می کنیم و در ادامه اقدام به ساختن آن بر حسب SNR می کنیم. من برای این قسمت از SNR برابر 20dB استفاده کردم. در ادامه و در یک حلقه for تابع JD را برای هر 4 k خواسته شده بدست می آوریم. در تصویر 1.6 نمودار خطای این 4 k آمده است.

تصویر 1.6: نمودار خطای 4 k متفاوت به ازای تعداد دفعات اجرا

همچنین، به طور میانگین خطا برای تعداد 100 بار اجرا به صورت زیر می باشد:

k=2→E=0.01060.0145k=3→E=0.01070.0146k=4→E=0.01070.0146k=5→E=0.01070.0146

قسمت ی

برای این قسمت ابتدا بردار SNR_dB را تعریف می کنیم. سپس به کمک توان سیگنال، σ را بدست می آوریم. ابعاد این متغیر 2×4 می باشد که این مطلوب ما نیست (در قسمت های بعد ما عملیات نقطه ضرب را انجام می دهیم و آن عملیات با این ابعاد ممکن نمی باشد)، در نتیجه با استفاده از تابع reshape() آن متغیر را به یک tensor تبدیل می کنیم و ادامه محاسبات را با این شیوه انجام می دهیم. سپس یک for به تعداد 100 (تعداد دفعاتی که سوال درخواست تولید نویز را کرده است) می زنیم و هر بار نویز را تولید می کنیم. تصویر 1.7 نمودار خطا به ازای SNR های متفاوت را نشان می دهد.

نمودار 1.7: نمودار خطای 4 SNR متفاوت به ازای تعداد دفعات اجرا

همچنین، به طور میانگین خطا برای تعداد 100 بار اجرا به صورت زیر می باشد:

SNR=  5 dB→E=0.37480.4309SNR=10 dB→E=0.37580.4318SNR=15 dB→E=0.37510.4314SNR=20 dB→E=0.37490.4310

بخش دوم

مقدمه

در بخش اول ما برای الگوریتم JD ابتدا فرض کردیم منبع ها ناهمبسته و غیرساکن بودند و توسط این فرض ها به روابط JD رسیدیم.

در این بخش ما به دنبال حل مسئله BSS برای منابع تواما ناهمبسته هستیم.

تفاوت این دو بخش:

- بخش اول:

Es1t s2t=0 ts1t s2t=0

- بخش دوم:

Es1t s2t-τ=0

حال الگوریتم این بخش را می نویسیم:

Rxτ=A RsτAT→Rsτ=B RxτBT

→Rsτ1=B Rxτ1BTRsτ2=B Rxτ2BT   GEVDRxτ1, Rxτ2   رسیم می S به

قسمت الف

ابتدا با دستور circshift() بردار X1 را شیفت می دهیم. این کار را دوبار انجام می دهیم تا دو مقدار Rxτ1 و Rxτ2 را بدست آوریم.

سپس مشابه قسمت ب بخش اول و با دستور [B_T, Gamma] = eig(Rx_11, Rx_12) ماتریس ترانهاده B را بدست می آوریم. در ادامه، چون مقدار ویژه بدست آمده از تابع eig() متلب به ترتیب صعودی می باشد با تابع sort() ماتریس مقادیر ویژه را به صورت نزولی مرتب می کنیم. ماتریس مقادیر ویژه (Γ) و ماتریس بردار های ویژه (BT) در زیر آمده اند:

Γ=1   00-1          ;          BT=1   11-1

از BSS می دانیم که S=BX. از آنجا که ماتریس B_T ترانهاده ماتریس B می باشد، ابتدا آن را ترانهاده کرده سپس آنرا در ماتریس مشاهدات ضرب می کنیم تا ماتریس منابع بدست آید. تصویر 2.1 نمودار پیش بینی شده منابع را نشان می دهد.

تصویر 2.1: منابع بدست آمده از مشاهدات X1

قسمت ب

تصویر 2.2 نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال مشاهدات پیش بینی شده را نشان می دهد.

تصویر 2.2: تبدیل فوریه منابع بدست آمده از مشاهدات X1

مشاهده می شود که در فرکانس های 2 و 8 هرتز منابع ما مقدار دارند. از آنجا که در BSS تا کنون A تنها خطی بوده است در نتیجه می توانیم به این نتیجه برسیم که مشاهدات تبدیلی خطی از منابع می باشد. بنابراین اگر اکنون از مشاهدات خود فوریه بگیریم توقع داریم که آن نیز در فرکانس های 2 و 8 هرتز مقدار داشته باشد. تصویر 2.3 نمودار مشاهدات را نشان می دهد.

تصویر 2.3: تبدیل فوریه مشاهدات X1

مشاهده می شود که فرض ما درست بود و فرکانس ها در منابع و مشاهدات متفاوت نبودند. در نتیجه با داشتن تبدیل فوریه مشاهدات نیز می توان به منابع رسید (از مقدار دامنه دلتا دیراک ها در مشاهدات نیز می توان کمک گرفت).

قسمت ج

ابتدا با دستور circshift() بردار X2 را شیفت می دهیم. این کار را دوبار انجام می دهیم تا دو مقدار Rxτ1 و Rxτ2 را بدست آوریم.

سپس مشابه قسمت ب بخش اول و با دستور [B_T, Gamma] = eig(Rx_21, Rx_22) ماتریس ترانهاده B را بدست می آوریم. در ادامه، چون مقدار ویژه بدست آمده از تابع eig() متلب به ترتیب صعودی می باشد با تابع sort() ماتریس مقادیر ویژه را به صورت نزولی مرتب می کنیم. ماتریس مقادیر ویژه (Γ) و ماتریس بردار های ویژه (BT) در زیر آمده اند:

Γ=1   00-1          ;          BT=1   11-1

از BSS می دانیم که S=BX. از آنجا که ماتریس B_T ترانهاده ماتریس B می باشد، ابتدا آن را ترانهاده کرده سپس آنرا در ماتریس مشاهدات ضرب می کنیم تا ماتریس منابع بدست آید. تصویر 2.4 نمودار پیش بینی شده منابع را نشان می دهد.

تصویر 2.4: منابع بدست آمده از مشاهدات X2

قسمت د

تصویر 2.5 نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال مشاهدات پیش بینی شده را نشان می دهد.

تصویر 2.5: تبدیل فوریه منابع بدست آمده از مشاهدات X2

مشاهده می شود که در فرکانس های 1، 2، 4 و 8 هرتز منابع ما مقدار دارند. از آنجا که در BSS تا کنون A تنها خطی بوده است در نتیجه می توانیم به این نتیجه برسیم که مشاهدات تبدیلی خطی از منابع می باشد. بنابراین اگر اکنون از مشاهدات خود فوریه بگیریم توقع داریم که آن نیز در فرکانس های 1، 2، 4 و 8 هرتز مقدار داشته باشد. تصویر 2.6 نمودار مشاهدات را نشان می دهد.

تصویر 2.6: تبدیل فوریه مشاهدات X2

مشاهده می شود که فرض ما درست نبود و فرکانس ها در منابع و مشاهدات متفاوت بودند. در نتیجه با داشتن تبدیل فوریه مشاهدات نمی توان به منابع رسید. دلیل این یکسان نبودن این است که ممکن است ترکیب خطی دو سیگنال منابع ما به فرمی باشد که در نتیجه این اعمال این ترکیب خطی این فرکانس به صورت کامل حذف شود. بنابراین اگر دو منبع ما به فرمی باشند که از ترکیب خطی آنها توسط A، سیگنال با فرکانس خاصی حذف گردد، آنگاه با فیلترینگ نمی توانیم به منابع برسیم.