بخش اول

مقدمه

در این تمرین به دنبال پیاده سازی الگوریتم های متفاوت برای بازیابی سیگنال های تُنُک هستیم. در ابتدا، الگوریتم Subset Selection را پیاده سازی می کنیم. در ادامه، نُرم دو سیگنال را صفر می کنیم و بررسی می کنیم که آیا انجام این کار کمکی به بازیابی سیگنال می کند یا خیر.

در ادامه، به دنبال پیاده سازی الگوریتم Matching Pursuit(MP) هستیم. همچنین، می کوشیم تا بدون دانستن N0 نیز به حل مسئله بپردازیم. سپس، روشی مشابه اما بهتر را به کار می گیریم. این الگوریتم Orthogonal Matching Pursuit(OMP) نام دارد و تفاوت آن با الگوریتم MP این است که بعد از در روش OMP، بعد از پیدا کردن ماکزیمم، برای si های جدید، قبلی ها را جوری به روز می کنیم که منابع بهینه داشته باشیم. سپس، اقدام به پیاده سازی الگوریتم Basis Pursuit(BP) می کنیم و بررسی می کنیم که دانستن N0 برای حل این قسمت ضروری است یا خیر.

در انتها، الگوریتم Iteratively Reweighted Least Square(IRLS) را پیاده سازی می کنیم و مجددا بررسی می کنیم که دانستن N0 برای حل این قسمت ضروری است یا نه. همچنین برای جمع بندی الگوریتم های این تمرین، به دنبال پیدا کردن بهترین الگوریتم هستیم و برای این انتخاب معیار های خود را بیان می کنیم.

قسمت الف

برای این قسمت ابتدا تعداد تمام حالاتد ممکن را بدست می آوریم. می دانیم که تعداد تمام این حالات برابر با NN0 می باشد. (تعداد N برابر با 60 و تعداد N0 برابر با 3 می باشد). در نتیجه تعداد تمام حالات برابر با 34220 می باشد.

حال عبارت tic را تایپ می کنیم تا متلب شروع به محاسبه زمان اجرا کند. سپس توسط تابع nchoosek() تمام حالاتی که ممکن است پیش بیاید را بدست می آوریم. سپس یک تانسور به نام D_hat تعریف می کنیم و تمام حالات ممکن را توسط یک for در آن می ریزیم. در ادامه در این for هر s_hat را که بدست آوردیم، متناظر با آن خطا (err) آن را بدست می آوریم. سپس بررسی می کنیم که آیا مقدار این خطا از err ای که تعیین کردیم کمتر است یا خیر و اگر این مقدار کمتر بود، آن را داخل یک متغیر دیگر می ریزیم. در انتها، به نتایج زیر می رسیم:

- مقدار زمان اجرای الگوریتم: 1.084438 s

- S=57-3

- مقدار خطا: 6.7605×10-16

مشاهده می شود که این روش زمان زیادی برای بدست آوردن جواب نیاز دارد. دانستن N0 نیز کمک زیادی به مسئله می کند زیرا اگر اطلاعاتی از N0 نداشته باشیم، باید از N0=1 شروع به اجرای الگوریتم بکنیم تا جایی که خطای ما از یک مقدار معین کم تر شود. در نتیجه دانستن N0 در جهت کاهش سرعت کمک زیادی می کند.

قسمت ب

می دانیم که اگر به جای s0 از s2 استفاده کنیم، ماتریس تقریب منابع به صورت s=D†x می باشد. حال با اجرای این کد و مشاهده نمودار به این نتیجه می رسیم که ماتریس بدست آمده، Sparse نمی شود، در نتیجه استفاده از s2 به جای s0 ایده خوبی نمی باشد. همچنین، دانستن N0 کمکی به حل این مسئله نمی کند. نمودار گفته شده در تصویر 1 آمده است.

تصویر 1: تقریب بدست آمده از s هنگامی که از s2 به جای s0 استفاده می کنیم

بخش ج

برای این قسمت ابتدا ضرب داخلی x با تمام di ها را بدست می آوریم و dj را بدست می آوریم که آن برابر با اتم با بیشترین تصویر روی x می باشد. سپس، اثر این اتم را از روی x کم کرده و دوباره این کار را انجام می دهیم. چون از گفته های سوال تعداد درایه های غیر صفر مسئله را می دانیم، یک حلقه for به تعداد N0 می زنیم و این الگوریتم را به این اندازه اجرا می کنیم. با اجرای این الگوریم و با دانستن N0=3، به مقادیر صفحه زیر می رسیم:

- مقدار زمان اجرای الگوریتم: 0.003628 s

- S=8.8701764.8402681.711150

- مقدار خطا: 0.16015

می دانیم که داشتن N0 به افزایش سرعت اجرای کد کمک زیادی می کند. حال فرض می کنیم که N0 را نداریم. بنابراین در یک حلقه for از N0=1 شروع به اجرای کد می کنیم تا جایی که خطای ما از مقدار err_thr کمتر شود (مقدار err_thr را 10-1 فرض کرده ایم). البته یک روش بهتر این است که فرض N0=10 را بگیریم و ماتریس D ای را بدست آوریم که تمام اتم ها را شامل شود. در حلقه for، هر بار err را محاسبه می کنیم و در انتها اندیسی را پیدا می کنیم که err در آنجا از err_thr کمتر باشد.

با اجرای این کد به نتایج زیر می رسیم:

- مقدار زمان اجرای الگوریتم: 0.006297 s

- N0=5

- مقدار خطا: 0.091557

در نتیجه دانستن N0 در این قسمت علاوه بر افزایش سرعت، تعیین می کند که به چه تعداد اتم نیاز داریم. از الگوریتم Subset Selection می دانیم که با N0=3 می توان اتم هایی را انتخاب کرد که خطا را صفر می کنند. اما در این الگوریتم اگر N0 را نداشته باشیم در N0=5 خطای ما از err_thr(10-1) کمتر می شود.

قسمت د

این روش نیز مشابه روش MP (قسمت ج) می باشد؛ با این تفاوت که در حلقه for این روش از مرتبه دوم به بعد اقدام به بهینه سازی می کنیم تا اتم های باقیمانده بهتر انتخاب شوند. با اجرای این الگوریم و با دانستن N0=3، به مقادیر صفحه زیر می رسیم:

- مقدار زمان اجرای الگوریتم: 0.003372 s

- S=8.0459444.8372521.881823

- مقدار خطا: 0.15235

می دانیم که داشتن N0 به افزایش سرعت اجرای کد کمک زیادی می کند. حال فرض می کنیم که N0 را نداریم. بنابراین در یک حلقه for از N0=1 شروع به اجرای کد می کنیم تا جایی که خطای ما از مقدار err_thr کمتر شود (مقدار err_thr را 10-1 فرض کرده ایم). البته یک روش بهتر این است که فرض N0=10 را بگیریم و ماتریس D ای را بدست آوریم که تمام اتم ها را شامل شود. در حلقه for، هر بار err را محاسبه می کنیم و در انتها اندیسی را پیدا می کنیم که err در آنجا از err_thr کمتر باشد.

با اجرای کد توضیح داده شده در بالا، به نتایج زیر می رسیم:

- مقدار زمان اجرای الگوریتم: 0.007541 s

- N0=5

- مقدار خطا: 0.072322

در نتیجه دانستن N0 در این قسمت علاوه بر افزایش سرعت، تعیین می کند که چه تعداد اتم نیاز داریم. از الگوریتم Subset Selection می دانیم که با N0=3 می توان اتم هایی را انتخاب کرد که خطا را صفر می کنند. اما در این الگوریتم اگر N0 را نداشته باشیم در N0=5 خطای ما از err_thr(10-1) کمتر می شود.

در مقایسه با الگوریتم OP می توانیم err_thr را کمتر کنیم تا حدی که یک الگوریتم قابل به کم کردن خطا تا آن حد نباشد. برای این کار، err_thr را برابر 10-2 قرار می دهیم و مجددا نتایج را بررسی می کنیم.

الگوریتم MP :

- مقدار زمان اجرای الگوریتم: 0.006255 s

- N0=10

- مقدار خطا: 0.002424

الگوریتم OMP :

- مقدار زمان اجرای الگوریتم: 0.007676 s

- N0=8

- مقدار خطا: 0.0048044

مشاهده می شود که در الگوریتم MP با این که از تمام اتم ها (10) استفاده کرده ایم، نتوانسته ایم که خطا را کمتر از خطای مطلوبمان کنیم؛ در صورتی که در الگوریتم OMP با تعداد اتم کمتر (8) توانسته ایم به خطای مورد نظر برسیم.

بخش ه

الگوریتم این بخش به صورت ریاضی در زیر آمده است:

s=argmin  s1=n=1Nsnsn=sn++sn-=n=1Nsn++sn- s.t.  x=Ds⟶x=D-Ds+s-D-D=y   ,   s+s-=yx=D1y⇒sn+=maxsn, 0sn-=max-sn, 0

در انتها فرم این مسئله به صورت زیر در می آید:

y=argmin  i=12Nyi s.t.  x=D1y   ,   yi>0⇢Linear Programming

در نتیجه این قسمت با تابع داخلی linprog() بدست می آید. پس از محاسبه، نتایج این الگوریتم به صورت زیر می باشد:

- مقدار زمان اجرای الگوریتم: 0.009908 s

- S=57-3

- مقدار خطا: 2.3272×10-16

همینطور که در این قسمت می بینیم، هیچ استفاده ای از N0 نکردیم و دانستن یا ندانستن N0 در این الگوریتم کمک چندانی به ما نمی کند.

بخش و

الگوریتم این بخش به صورت ریاضی در زیر آمده است:

s=argmin  s1=n=1Nsnapp=n=1Nωnsn2 s.t.  x=Ds→fs=sT W ss.t.  x=Ds

→s=12W-1DTλ λ=2 D W-1 DT-1 x⇒s=W-1DTD W-1 DT-1 x

این روش به صورت iterative می باشد یعنی باید چندین بار اجرا شود، بنابراین برای پیاده سازی آن از یک حلقه for استفاده می کنیم. همچنین، اگر قیدی روی عبارت های ماتریس W نگذاریم، به علت بسیار کوچک شدن درایه های ماتریس، ماتریس به تکین شدن متمایل می شود؛ بنابراین برای جلوگیری از اخطار، روی مقادیر بسیار بزرگ و بسیار کوچک ماتریس یک قید اعمال می کنیم. نتیجه این الگوریتم برای iterNum = 100 به صورت زیر می باشد:

- مقدار زمان اجرای الگوریتم: 0.011046 s

- S=57-3

- مقدار خطا: 9.7861×10-17

همینطور که در این قسمت می بینیم، هیچ استفاده ای از N0 نکردیم و دانستن یا ندانستن N0 در این الگوریتم کمک چندانی به ما نمی کند.

بخش ی

اگر مقایسه ما بر اساس مقدار خطا باشد، روش subset selection، BP و IRLS کمترین خطا را دارند (خطایی تقریبا صفر). اما می دانیم که روش subset selction روشی با سرعت پایین می باشد و برای N0 های بزرگ و یا مسئله هایی که N0 آن ها نامعلوم است مناسب نمی باشد، زیرا این الگوریتم بسیار الگوریتم کندی است. همچنین با بررسی روش کمینه کردن نرم 2، متوجه می شویم که این روش اصلا روش خوبی نیست (در مسئله داده شده منبع تخمین زده شده توسط این روش اسپارس نشد). روش های MP و OMP روش هایی سریع می باشند، اما به علت ماهیت Greedy بودن این دو الگوریتم، از نظر دقت به خوبی سرعت خود نیستند. در انتها دو الگوریتم BP و IRLS باقی می مانند که هر دو روش هم سرعت و هم دقت بسیار خوبی دارند. اما از نظر من روش BP روش بهتری است؛ زیرا هم سرعت بهتری دارد و نیز الگوریتمی iterative نیست که نیاز به یک حلقه for داشته باشد.

برای جمع بندی می توان گفت که الگوریتم های BP و IRLS هر دو روش هایی با سرعت و دقت بسیار خوبی می باشند؛ اما روش BP به علت سرعت بهتر و تکرار شونده نبودن الگوریتم آن (همچنین عدم نیاز به یک عدد برای تکرار شدن)، بهترین روش می باشد.